Московский государственный технический университет им. Н.Э.

Баумана

Кафедра «Системы обработки информации и управления» – ИУ5

Отчет по домашнему заданию №2 по курсу Сети и телекоммуникации

6

(количество листов)

| Исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| студент группы ИУ5-56Б |  | Абдуллаев Г. А. |
|  |  | “ ” 2025 г. |
| Проверил |  |  |
| Доцент кафедры ИУ5 |  | Галкин В.А. |
|  |  | “ ” 2025 г. |

Москва, 2025 г.

Полученный вариант

(ВАРИАНТ: 1)

| 1 | 1010 | Ц [7,4] | Cо |
| --- | --- | --- | --- |

Расшифровка варианта:

1010 → информационный вектор, 𝑚1(x) = 𝑥3 + 𝑥

Ц [7,4] → Циклический код 𝑔(𝑥) = 𝑥3 + 𝑥 + 1

𝐶о → обнаруживающая способность кода

Ход работы

На языке python был реализован алгоритм в виде консольного приложения для условной передачи единственного информационного вектора – 1010. Для его кодирования при помощи генерирующего полинома g(x), декодирования, проверки и обнаружения.

Модель канала связи.

Трансфер по каналу связи имитируется частью программного кода (циклом), в котором на исходное закодированное сообщение накладываются по очереди вектора ошибок каждого класса.

Приемник имитируется частью программного кода (функцией), которая делит операцией О входящий циклический код, и если обнаруживает ненулевой симптом, то инвертирует разряды в полученном сообщении согласно вектору ошибки, соответствующей синдрому по таблице, вычисленной заранее, и дешифрует исправленное сообщение.

Алгоритм кодирования циклическим кодом:

Осуществить сдвиг информационного вектора на 3 разряда влево, заполнив новые младшие разрядов нулями.

Разделить полученный вектор на вектор порождающего полинома g(x), после получить остаток p(x).

Порождающий полином для циклического кода [7,4] имеет вид g(x) = x3 + x + 1.

Применив операцию конкатенации, объединить вектор остатка p(x) и исходный кодовый вектор для получения закодированной последовательности.

Алгоритм декодирования циклическим кодом.

После передачи кодового полинома V(x) по каналу связи принятый полином r(x) может содержать ошибки. При декодировании циклического кода можно с большой долей вероятности определить, была ли ошибка или нет. Декодирование выполняется следующим образом:

Разделить принятый полином r(x) на порождающий полином g(x) и проверить остаток от деления S(x) – он является синдромом ошибки.

Если S(x) = 0, то ошибки нет или она не была обнаружена.

Если S(x) != 0, то ошибка есть. По виду вектора синдрома определить место ошибки и исправить ее.

Осуществить сдвиг в сторону младших разрядов исправленного вектора на z разрядов, чтобы получить первоначальный информационный вектор.

Для определения обнаруживающей способности в каждой группе необходимо выполнить следующие шаги:

- Исходное сообщение кодируется циклическим кодом, в результате чего получается эталонное кодовое слово v, не содержащее ошибок.

- Для каждой возможной кратности ошибки i (от 1 до n):
1. Инициализировать счетчик Noi, фиксирующий количество обнаруженных ошибок данной кратности, который по умолчанию равен 0.
2. Для каждого уникального вектора ошибки e из множества ошибок кратности i:
3. Формируется искаженная последовательность v' путем побитового сложения (XOR) эталонного слова v и вектора ошибки e.
v' = v ⊕ e (где ⊕ — операция XOR)
4. К полученной последовательности v' применяется алгоритм обнаружения ошибок.
5. Если алгоритм указывает на наличие ошибки, значение счетчика Noi увеличивается на единицу, иначе перейти к следующему вектору ошибки.
6. Этот пункт (b) нужно повторить Сin раз для каждой ошибки в группе.

- После перебора всех векторов ошибок для каждой кратности i вычисляется доля обнаруженных ошибок Co по формуле: Co = Noi / Сin * 100%, где Сin — общее число ошибок кратности i.

Итогом работы является таблица, в которой для каждой кратности ошибки указаны общее число смоделированных ошибок, количество обнаруженных и рассчитанный процент обнаружения.

Вывод

В ходе выполнения домашнего задания были получены практические

навыков по разработке и реализации алгоритмов кодирования и

декодирования циклическим кодом, а также определение обнаруживающей способности кода. Циклический код[7, 4] обладает достаточной обнаруживающей способностью.

Таблица с результатами работы программы

| i | Cin | Nо | Cо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 7 | 1.0 |  |
| 2 | 21 | 21 | 1.0 |  |
| 3 | 35 | 28 | 0.8 |  |
| 4 | 35 | 28 | 0.8 |  |
| 5 | 21 | 21 | 1.0 |  |
| 6 | 7 | 7 | 1.0 |  |
| 7 | 1 | 0 | 0 |  |

Литература:

- Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети: Учеб. Пособие для вузов.-М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2003

- http://www.opennet.ru/docs/RUS/inet_book/

Приложение

Исходный код программы доступен на удалённом репозитории github: https://github.com/vsc05/Network/

Рисунок 1 – Результат работы программы